维特瑞交通科技有限公司

非机动车左转循闪标志牌说明书

产品外观

            [image: image1.png]



二、概况
感谢您选择购买本公司研发生产的循闪控制产品。本产品由我公司自主研发生产，专门适用于标志牌、广告牌、灯箱的循闪控制产品，采用嵌入式软件及智能控制芯片，可实现对周边配套产品的综合智能控制，LED的软件节能设置，智能多路输出等功能。 

三、适用范围
    本产品适用于标志牌、行人过街、LED灯带，LED发光字的智能控制。
四、产品特性
● 高防护： 采用高品质PC防水外壳防护等级大于IP53; 

● 低功耗： 采用智能节能电路设计，多模式节能设置，满足客户不同需要；   

● 多模式： 采用嵌入式软件及智能控制芯片，可随客户要求定制闪烁模式; 

● 多路输出： 6路输出，可同时实现4种不同输出模式；

● 严格老化：产品经长时间通电老化,性能更加稳定可靠。 

五、产品参数 

1、尺寸：1550*800mm*50mm

2、重量：约35kg

3、壳体材质：镀锌钢板，表面黑色户外粉末喷涂，超强级反光膜
4、防护等级：IP53

5、输入电压：AC220V

6、平均功率：15W

7、适应温度：-20℃—70℃

8、适应湿度：≤90%

9、绝缘强度：≥2MΩ

10、LED规格：Ø5 并联灯串，工作电压5V

11、LED数量：红 123、 绿123、白55。
控制器说明：

                                  [image: image2.jpg]By 8
VTR240909-V1.0





6.1  P1位置（输入接口）：

红:信号机红灯输出端。
绿:信号机绿灯输出端。

公共:信号机公共输出端。

6.2  P2位置：

N:接外置电源的输入端220N。
L:接外置电源的输入端220L。

GND:接外置电源的输出端负极。

5V+:接外置电源的输出端正极。

6.2  P3位置：

R5V+：接发光标志牌所有红灯正极。
6.2  P4位置：

G5V+：接发光标志牌绿灯正极。。
6.2  P7位置：

红灯-:接发光标志牌所有红灯负极。
绿框-:接发光标志牌边框绿灯负极。

6.2  P6位置：

绿3-:接发光标志牌边框（最上面）方向绿灯负极。。
绿2-:接发光标志牌边框（中间）方向绿灯负极。

6.2  P5位置：

绿1-:接发光标志牌边框（最下面）方向绿灯负极。

FJ:接发光标志牌非机动车（白灯）负极。
6.3  SW1（4位拨码开关）位置：

1/2：第1位/第2位同时拨到OFF(下拨), 标志牌根据采集到的红绿信号

进行常亮输出。

1/2：第1位拨到ON/第2位拨到OFF,  标志牌根据采集到的红绿信号

--红灯时常亮输出；绿灯时方向灯0.5s循闪，其他灯常亮。
1/2：第1位拨到OFF/第2位拨到ON, 标志牌根据采集到的红绿信号

--红灯时常亮输出；绿灯时方向灯0.25s循闪，其他灯常亮。

1/2：第1位拨到ON/第2位拨到ON, 标志牌所有灯灭灯。

3/4：第3位/第4位同时拨到OFF(下拨), 标志牌100%功率输出。

3/4：第3位拨到ON/第4位拨到OFF,  标志牌80%功率输出。
3/4：第3位拨到OFF/第4位拨到ON, 标志牌50%功率输出。

3/4：第3位/第4位同时拨到ON, 标志牌30%功率输出。

6.4  H1位置(程序烧录接口)：
TX:接烧录器RX端。

RX:接烧录器TX端。

GND:接烧录器GND端。

运行说明

控制器采集信号机输出端信号，当红灯信号时，非机动+所有红灯常亮，提示非机动车道禁止通行；当绿灯信号机，非机动+绿灯车道轮廓标识常亮，绿灯方向进行循闪显示，提示非机动车道可以通行。
注：控制器节能及负载状态模式和参数均可根据客户需要进行定制。

地    址：保定市民营科技产业园腾飞路893号
电    话：+86  312-5916378   5938021

传    真：+86  312-5916388

电子邮箱：vtr0312@163.com
网    址：www.vtrjt.com
